### Aufgabe 1:		Beschriftung der Arduino-Komponenten

digitale Ein- und Ausgänge

Benenne die einzelnen Elemente des Arduino, indem du die jeweils passende Bezeichnung an die Pfeile schreibst, die auf die seine Komponenten zeigen.

Reset-Knopf

LED an Pin 13

USB-Anschluss

Mikrocontroller

Analoge Eingänge

externe Stromversorgung

Stromversorgung Schaltungen

### Aufgabe 2: Fülle den Lückentext aus.

Mit der „Arduino-Software“ schreibt man kleine Programme, sogenannte Sketches, die der Mikrocontroller später ausführen soll.

Jeder Sketch enthält mindestens die beiden Funktionen:

void .setup..() {

}

void .loop...() {

}

Die .......setup.....................-Funktion wird zuerst ausgeführt.

Sie wird .........genau einmal...........................abgearbeitet.

Hier werden beispielsweise Hardwareeinstellungen vorgenommen. Man kann dort festlegen, ob ein Arduino-Anschluss ein Ausgang oder ein Eingang sein soll.

Wird ein Anschluss als ...........Ausgang..................... definiert, wird .........eine Spannung am Board ausgegeben........................................

Beispiel: Mit diesem Pin soll eine Leuchtdiode zum Leuchten gebracht werden.

Wird ein Anschluss als .........Eingang..................... definiert, soll vom Board ..... eine Spannung eingelesen werden. 
Beispiel: Es wird ein Schalter gedrückt. Das Board bemerkt dies dadurch, dass es an diesem Eingangspin eine Spannung erkennt.

Die .........loop....................-Funktion wird .....endlos.............. abgearbeitet. 
Loop heißt auf deutsch: .......Schleife.. 
In diese Schleife kommen die Anweisungen, die .....der Arduino immer wieder ausführen soll.

### Aufgabe 3: Programmcodeanalyse

In der linken Spalte findest du einen Sketch (Programmcode) für ein Arduino-Programm. Erstelle in der rechten Spalte einen Kommentar für jede Anweisung, indem du kurz erklärst, was in der jeweiligen Programmzeile geschieht.

| Programmcode | Kommentar |
| --- | --- |
| void setup() { | Beginn der Voreinstellung |
| pinMode(13, OUTPUT); | Pin 13 soll ein Ausgang sein. |
| } | Ende der Voreinstellung |
| void loop() { | Hauptprogramm Schleife |
| digitalWrite(13, HIGH); | Schalte die Spannung an Pin13 ein |
| delay(500); | Warte 500 Millisekunden (eine halbe Sekunde). |
| digitalWrite(13, LOW); | Schalte die Spannung an Pin13 aus (LED aus). |
| delay(500); | Warte 500 Millisekunden (eine halbe Sekunde). |
| } | Ende der Schleife |