Erhitzen oder Eindampfen kleiner Stoffmengen mit dem

Sektverschluss-Brenner

Sektflaschen, die noch mit Korken verschlossen sind, haben eine Drahtkonstruktion, die vor dem Öffnen der Flasche entfernt werden muss. Sie eignet sich nach geringfügigem Umbau als Halter für ein Teelicht und als Brenner, wenn ganz kleine Mengen erhitzt oder verdampft werden sollen.

Hier die Schritte zur Konstruktion:

- „Deckel“ aus dem Drahtgestell herausdrücken

- Teelicht unten in die Drahtkonstruktion einlegen

- Teelicht mit einer kleinen Zange fest einspannen

- Deckel oben auf die enge Seite des Drahtgestells legen

- Anstelle des Deckels kann auch eine leere Teelichthülse als Abdampfschale dienen