#### Messung von Stromstärke und Spannung

Die Stromstärke/Spannung misst man mit sogenannten Vielfachmessgeräten. Das sind Messgeräte  mit mehreren Messbereichen. Die Messbereiche werden mit einem Wählschalter eingestellt. Beispiel:

Ein-Ausschalter und Wahlschalter für obere/untere Skala

Bereich für Spannung (Gleichstrom)

Bereich für Stromstärke (Gleichstrom)

Wählknopf zum Einstellen der Messgröße und des Messbereichs

Regler für Nullstellung

untere Skala (Null in der Mitte)

obere Skala (Null links)

- Messung der Stromstärke I:

- Bauen Sie den folgenden Stromkreis auf, als Stromquelle dient das Windkraftwerkmodell:

Das Vielfachmessgerät (A) wird direkt irgendwo in den Stromkreis eingefügt. Dabei wird der +-Anschluss des Gerätes mit dem einen Pol der Stromquelle verbunden. Benutzen Sie dazu eine Krokodilklemme, die Sie mit einem  roten Kabel verbinden. Der andere Pol der Stromquelle wird durch das blaue Kabel mit dem Messgerät verbunden. Der Stromkreis soll offen sein.

- Mit dem Wahlschalter am Messgerät stellen Sie zunächst den Bereich für die Stromstärke (Gleichstrom, A_) ein, siehe Bild oben.

- Stellen Sie den größten Stromstärke-Messbereich ein (hier 3 Ampere, 3 Ampere ist der größte Wert auf der Skala).

Diesen Wert darf der zu messende Strom nicht überschreiten. Ein Strom von z. B. 5 A würde nämlich den Zeiger so heftig auslenken, dass er am Ende der Skala gegen die Begrenzung schlägt; dabei könnte er sich verbiegen. Außerdem enthält das Messgerät feine Drähte, die sich so stark erhitzen könnten, dass sie aufglühen und dabei zerstört werden. (In Messgeräten ist allerdings meist eine Sicherung eingebaut, die den Stromkreis bei zu großen Strömen unterbricht.)

- Schalten Sie das Messgerät ein. Schließen Sie den Schalter im Stromkreis.

- Ist der Zeigerausschlag zu klein, die Stromquelle abschalten und den nächstkleineren Messbereich einstellen; danach die Stromquelle wieder einschalten. (Dies so oft wiederholen, bis die Anzeige möglichst weit rechts erfolgt.)

- Lesen Sie die Stromstärke ab und rechen Sie auf die Einheit Ampere um.

- Messung der Spannung U:

- Öffnen Sie den Schalter, schalten Sie das Messgerät aus und verändern Sie die Schaltung:

Das Vielfachmessgerät (V) wird parallel (siehe Bild) zum Motor eingefügt.

- Mit dem Wahlschalter am Messgerät stellen Sie zunächst den Bereich für die Spannung (Gleichstrom, V_) ein.

- Stellen Sie den größten Spannungsmessbereich ein (hier 300 Volt, 300 Volt ist der größte Wert).

- Schalten Sie das Messgerät wieder ein und schließen Sie den Schalter im Stromkreis.

- Ist der Zeigerausschlag zu klein, schalten Sie die Stromquelle ab und stellen Sie den nächstkleineren Messbereich ein; danach die Stromquelle wieder einschalten. (Dies so oft wiederholen, bis die Anzeige möglichst weit rechts erfolgt.)

- Lesen Sie die Spannung ab und rechnen Sie auf die Einheit Volt um.

Bei Problemen mit der Umrechnung schauen Sie sich die Hilfekarte 3 an.

- Bestimmung der elektrischen Leistung

Die elektrische Leistung wird folgendermaßen berechnet:

Elektrische Leistung = Spannung mal Stromstärke

oder kurz:

P = UI

Einheit: 		1 Watt (W) = 1 VoltAmpere = 1 VA