# Erdgasnetze als Stromspeicher

Die Versorgung mit elektrischer Energie ist auf stabile Stromnetze und zuverlässige Energiequellen angewiesen. Durch die zunehmende Umstellung weg von Kohlekraft und Atomenergie hin zu erneuerbaren Energiequellen ergibt sich aber ein großes Problem: Manchmal fehlt es an elektrischer Energie, wenn beispielsweise Windstille herrscht. Andererseits kam es schon häufig vor, dass die Windparks zu viel Energie geliefert haben. Dann war es notwendig, herkömmliche Kraftwerke zu drosseln oder Windräder sogar ganz abzuschalten. Dies verursacht hohe Kosten und bringt die Stromnetze an den Rand des Zusammenbruchs.

Notwendig wäre, überschüssigen Ökostrom speichern zu können, und ihn eventuell in Spitzenzeiten schnell abrufen zu können. Bisher ist es jedoch kaum möglich, Strom zu speichern. Einzige Möglichkeit sind bisher die schon vorhandenen Pumpspeicherkraftwerke.

Eine vielversprechende Möglichkeit wäre es, mit überschüssigem Ökostrom Biogas herzustellen und diesen in die Erdgasnetze einzuspeisen. Später könnte das Biogas wieder zu Strom umgewandelt werden oder als Gas verbraucht werden. Bei diesem Hin-und-Her geht zwar eine Menge Energie verloren, aber dies wäre immer noch besser, als wenn die überschüssige Energie ganz verloren ginge.

Der große Vorteil dieser Vorgehensweise wäre, dass man gar keine zusätzlichen Gasleitungen dafür bauen müsste, sondern das Erdgasnetz schon vorhanden ist. Die Erdgasleitungen in Deutschland sind 500.000 Kilometer lang, hinzu kommen unterirdische Gasspeicher. Man könnte hierin knapp 230 Milliarden Kilowattstunden Energie speichern. Nach Angaben der Fraunhofer-Gesellschaft (eine Forschungsgemeinschaft) wären 30 Milliarden Kilowattstunden Speicherkapazität für die Umstellung auf Ökostrom erforderlich.

Eine weitere Möglichkeit wäre es, das Biogas in zukünftigen Autos einzusetzen, die von sogenannten „Brennstoffzellen“ angetrieben werden und die anstelle von Benzin dann Wasserstoffgas benötigen würden.

Die Umwandlung von Ökostrom in Gas könnte in zwei Schritten ablaufen. Im ersten Schritt wird Wasser aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff mithilfe von Strom (Elektrolyse). Das Wasserstoffgas könnte man bis zu einem Anteil von 5% direkt in das Erdgasnetz einspeisen oder in Brennstoffzellen-Autos verbrauchen.

Wenn das nicht mehr ausreicht, könnte man bei der „Methanisierung“ den Wasserstoff mit Kohlendioxid in Methan umwandeln. Dieses Gas könnte man zu 100% in das Erdgasnetz einspeisen.

Quellen:

http://de.wikipedia.org/wiki/EE-Gas

http://www.dvgw-innovation.de

http://www.welt.de/wissenschaft/article7372925/Ueberschuessiger-Strom-als-Erdgas-gespeichert.html