Verteilung des Energiebedarfs über einen Tag

Wenn Sie morgens aufstehen, schalten Sie zunächst das Licht ein. Dann machen Sie sich vielleicht Kaffee, Musik an, und schon nutzen Sie die erste elektrische Energie.

Gleichzeitig haben viele Gewerbebetriebe ihre Produktion aufgenommen. Seit dem frühen Morgen sind auch die ersten U-Bahnen, Straßenbahnen und Züge unterwegs.

In der Mittagszeit, wenn in Haushalten und Kantinen das Mittagessen zubereitet wird, steigt der Energiebedarf noch einmal leicht an. Während der Nachmittagsstunden geht er wieder leicht zurück.

Zwischen 18 und 20 Uhr wird ein weiterer Höhepunkt erreicht, denn in Büros, Betrieben und Privathaushalten wird das Licht eingeschaltet, und der Berufsverkehr bringt die Menschen zurück nach Hause.

Der Energiebedarf ist also je nach Tageszeit sehr unterschiedlich. Die folgende Abbildung zeigt die sogenannte „Tageslastkurve“ in Deutschland:

Der elektrische Strom muss immer genau zu dem Zeitpunkt in der richtigen Menge bereitgestellt werden, wie er auch benötigt wird. Deshalb haben die Energieversorger drei Bereiche eingeteilt:

Grundlast:

Die Grundlast ist die Energiemenge, die 24 Stunden ständig benötigt wird. Diese Energie sollte vor allem preiswert und sehr zuverlässig produziert werden. Grundlastkraftwerke können meistens aus technischen Gründen nicht so schnell ihre Leistung reduzieren. Stattdessen laufen sie Tag und Nacht mit voller Leistung durch.

Mittellast:

Mittellastkraftwerke können schon etwas besser in ihrer Leistung hoch- und runtergefahren werden, dafür ist ihr Strom auch etwas teurer.

Spitzenlast:

Spitzenlastkraftwerke müssen jeder Leistungsveränderung im Netz folgen können und somit sehr schnell zu regeln sein. Spitzenlastkraftwerke werden meist nur wenige Stunden pro Tag eingesetzt, nämlich zu den absoluten Verbrauchsspitzen und bei ungeplanten Schwankungen des Stromverbrauchs, insbesondere bei Ausfällen anderer Kraftwerke.

Die Versorgung mit elektrischer Energie wurde bisher von folgenden Kraftwerkstypen in Deutschland übernommen:

„Pumpspeicher“ bedeutet, dass nachts überflüssiger Strom verwendet wird, um ihn in hochgelegenen Stauseen zu speichern, damit er dann als Spitzenlaststrom wieder abgerufen werden kann.

Aufgaben:

- Die deutsche Energieversorgung soll auf regenerative (= „erneuerbare“) Energiequellen umgestellt werden. Woher kommt momentan noch der größte Teil unserer Energie? Was ist daran problematisch?

- Überlegen Sie, wo regenerative Energiequellen angesiedelt werden könnten:

  - Windenergie

  - Solarstrom

  - Biogas

- Warum müssen in Krankenhäusern Notstromaggregate bereit gehalten werden?