#### Messung der Windgeschwindigkeit

Die Windgeschwindigkeit kann man mit einem Windmesser (Anemometer) ermitteln. Beispiel:

Rotierende Schalen

Windgeschwindigkeit

Maximale Windgeschwindigkeit

Einheit der Geschwindigkeit

Ein-/Ausschalter

Durchschnittsgeschwindigkeit

Umschalter

Je schneller die Schalen rotieren, desto größer ist die Windgeschwindigkeit. Mit dem Umschalter kann man unterschiedliche Einheiten für die Windgeschwindigkeit wählen. Um die Durchschnittsgeschwindigkeit  des Windes zu ermitteln, sollte man schon einige Minuten messen.

#### Berechnung der Windleistung und des Wirkungsgrades

Die Leistung des Windes ist

P = 12ρv3A

Dabei ist

- die Dichte ρ der Luft = 1,2 kgm3

- die Geschwindigkeit des Windes (Durchschnittsgeschwindigkeit)

- A die durchgeströmte Querschnittsfläche, beim Windrad also die von den Rotoren überstrichene Kreisfläche.

Wählt man als Einheiten für ρ kgm3, für v ms, für A m2, dann erhält man für P die Einheit W. Der Wirkungsgrad der Windkraftanlage ist dann

Wirkungsgrad = ElektrischeLeistungWindleistung